数字逻辑与处理器基础实验报告

学号：2017011090

班级：无78

姓名：游子權

- 实验名称：流水线MIPS处理器

- 实验目的：于FPGA板上完成一基于MIPS指令集的五级流水线处理器，使其完成100个数据的排序功能。

- 设计方案、原理说明与关键代码：

    - 设计原则

- 分成五个阶段，分别为取指令（Instruction Fetch, IF）、解读指令（Instruction Decode, ID）、执行运算（Execution, EX）、存取资料记忆体（Memory Access, MEM）、写回寄存器堆（Write Back to register file, WB）。

- 使用ROM作为Instruction Memory，采用于时钟上升沿读写的RAM作为Data Memory。采用于时钟上升沿写入的Register File。

- 能采用转发（forwarding）时，采用完全的转发处理数据关联问题。

- 不能转发时，采用尽量少的阻塞（stall）来解决竞争。

- 分支（branch）、跳转（jump）类指令皆在ID阶段提前判断，在分支确认或跳转时取消IF阶段指令。

- CPU设有七段数码管外设显示排序结果、设有定时器外设。

- CPU可支援未知指令的异常与定时器中断。

    - 系统框图：除五级流水线外，本人设置两个独立于流水线外的单元（后简称「独立单元」）来处理流水线的数据与控制冒险：分别为Hazard and Jump Unit、Forward and Stall Unit。

【框图阅读说明】

- 线：线的粗细反映信号位宽，线的颜色本身没有特殊含义，但相同颜色的线上载有相同的讯号。故当图上不可避免需产生交叉时，本人用不同颜色的线区分不同信号。为免与相邻线产生混淆，在线所载讯号的名称一律记于水平线上方或铅直线右侧，如图3-1所示。

- Input/ Output Port：形如

当引入/出流水线中其他阶段讯号时，或引入/出信号供Hazard and Jump Unit、Forward and Stall Unit使用时绘之。同一阶段流水线的讯号引用不作此记号。不同底色的Port代表不同意义，如图3-2所示。

- 由于需使用到系统时钟信号(CLK)之装置甚多，本图中不一一标明，凡在时钟上升沿才写入新值的时序逻辑电路端口，均加入标志以资识别。

【五级流水线框图】

      - IF、ID阶段

图3-3：流水线IF、ID阶段框图

说明：

- 程序计数器（Program Counter, PC）的下一状态值PC_next由Hazard and Jump Unit综合其他阶段之指令计算给出。

- Instruction Memory为ROM，存储已录入好之指令集。

- IF/ID Register在reset = 1或IFIDFlush = 1时，将下一状态的Instuction清零，但PC保持不变（以利stall时又遇Exception或Interruption，可以记录正常的PC）；stall=1时下一状态维持原状态不变。IFIDFlush由Hazard and Jump Unit计算给出。Stall由Forward and Stall Unit计算给出。

- ID阶段完成：指令译码、寄存器数据提取、立即数处理、转发、分支判断与跳转地址计算；遇例外与异常时，立刻改变原指令为jal Exception/Interrupt, $26：即将当前PC存入26号寄存器，并将跳转地址设至异常/中断处理程序入口地址。

- CONTROL UNIT为指令之控制信号译码单元，本人沿用单周期MIPS处理器中之译码单元，仅加入ori指令、branch及branch and link指令、异常与中断的相关判断。

- JumpTarget CalcUnit为计算跳转地址的单元，当Jump信号为非0时，采用伪直接寻址方法得到跳转址地；反之则采用PC相对寻址得出。跳转地址的PC[31]保持与本条指令之PC[31]相同。关键代码如下：（ID.v）

- BranchCond SelectUnit为根据Branch信号决定要选通哪种Branch条件（bne, beq, blez…等）的判断结果。关键代码如下：（ID.v）

      - EX阶段

图3-4：流水线EX阶段框图

说明：

- EX阶段完成：转发、ALU计算。

- 原本MemtoReg的值只有0,1两种，当MemtoReg ==1时，把Memory读出的内容写回寄存器中，但为了因应例外与中断的以形下，须把目前的PC（中断）或下一条指令的PC（异常）存回寄存器中，为最小程度的改动流水线结构，在ID阶段中将MemtoReg信号扩为2位。原ALU输出端新增一多路选择器，当MemtoReg为2或3时分别表示该条指令解码时发生中断与异常，从而将相关的地址直接「看作」是ALU计算的输出，并交由下一阶段处理。

- 处理完因应异常与中断欲存储的内容后，MemtoReg可回复为1位。（指示欲选通Memory内容或ALUOut ）这个操作在EX/MEM Register中完成。当EX阶段MemtoReg != 1时，EX/MEM寄存器会在下个时钟上升沿向MEM阶段输出MemtoReg = 0。关键代码如下：（StateRegisters.v）

      - MEM、WB阶段

说明：

- MEM阶段完成：Memory与外设的写入与读出。

- 若采用FPGA提供的BRAM，可以大大减小FPGA的Flip Flop Slice的占用。为此，该RAM必须改为在时钟上升沿写入及读取，且不得有清零端。从而相关输入信号不必通过EX/MEM寄存器（因其在上升沿读出的Read Data，在下个上升沿到来之前不会改变），可直接接入Memory。

- Peripheral Device Controller是根据使用者输入的地址，

    - 排序与中断汇编代码

▲图 1：欲执行之程序及其注释

- 如果第一行的 3 是任意正整數n，這段程式可以輸出1+2+…+n的結果。

- 三段程式碼的功用分述如下：

- Loop（第3行）：構造無限迴圈，使得程序結束後進入此迴圈而使Program Counter不致越界。

- sum（第4~11行）：構造sum(m)的function stack，並處理m==0時返回0之情形。

- L1 （第12~18行）：是sum(m)中的分支，處理sum(m-1)的調用，並在sum(m-1)返回值後處理sum(m) = sum(m-1)+m 之情形。

- 电路模拟情形：

  - 執行時間足夠長之後（如 5000ns 時），寄存器$a0（RFData[4]）的值即為第1行所給定的輸入n=3，$v0 （RFData[2]）的值即為1+2+…+n的結果，此例中為6。與預期結果相符。

▲图 2：CPU模拟执行程序后各寄存器之终值

  - 觀察、描述並解釋 PC,$a0,$v0,$sp,$ra 如何變化。（波形檔案附於test_cpu_behav_sum.wcfg中）

- PC是Program Counter，其永遠儲存目前執行的指令的地址。每一個時鐘上升沿變化，一般情形下，其值+4，遇jal, beq等跳轉指令時，依指令改寫PC至相應指令的地址。

- $a0傳入sum()函數的參數，在function stack的建構過程（每次jal前）中，其值自3遞減至0，在function stack解構（每次jr $ra前）過程中，其值自0遞增至3。

- $v0儲存函數返回值，每次函數返回（jr $ra）之前$v0將會更新。從模擬中可以看出，$v0按照0，1，1+2=3，1+2+3=6的規律變化。

- $sp是stack pointer。儲存stack頂端的地址。從模擬中可以看出，每一層函式呼叫，$sp遞減8（有新元素$a0和$ra入棧）。函數返回之前，$sp遞增8（$a0和$ra出棧）。

- $ra：在構建function stack過程中，主調函數必須保護現場，故使用jal儲存返回後的地址。在解構function stack過程中，會從stack讀出主調函數指定的返回地址至$ra並返回，故其在每次跳出時都會被重寫一次，惟本程式中jal儲存的位置僅有第4行或第13行，故$ra寄存器的值循0x000x080x340x08變化，最後停有0x08的無限迴圈中。

▲图 3：CPU模拟执行程序后各寄存器之值之时序变化

- 性能评价：

    - 面积性能

▲图4：面积资源使用情形

可见其用了4868个单位的查找表和9289个单位的触发器，占用了FPGA约1/5的资源。

    - 时序性能：

原本的测试电路中因涉及寄存器值的扫描显示，而其中扫描显示又涉及分频，分频涉及计数器，计数器的全加器进位链无法有效优化，故成为关键路径。

若我们将扫描显示的模块移除，在电路由100MHz时钟驱动的情形下（周期=10ns），其Setup时间的裕量为-2.655ns，故电路工作的最高主频为。

又我们是直接将100MHz时钟引入CPU模块，故CPU的最高主频。

▲图5：时序性能情形

其关键路径：

▲图6：关键路径

| 单元名 | 类型 | 延时类型 | 延时值/ns | 累计延时/ns | 推测功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDCE | D触发器 | Clock-to-Q | 1.183 | 5.357 | PC值更新 |
| LUT5 | 5输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.294 | 5.651 | Instruction Fetch |
| LUT4 | 4输入查找表 | 组合逻辑延时 | 1.281 | 6.932 |  |
| LUT4 | 4输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.571 | 7.503 | Instruction Decode：从Register取数 |
| LUT3 | 3输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.598 | 8.101 |  |
| LUT6 | 6输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.464 | 8.565 |  |
| LUT3 | 3输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.976 | 9.541 |  |
| LUT5 | 5输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.724 | 10.265 | Execution：运算出地址 |
| LUT6 | 6输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.729 | 10.994 |  |
| LUT6 | 6输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.535 | 11.529 |  |
| LUT5 | 5输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.097 | 11.626 |  |
| MUXF7 | 6输入多路选择器 | 组合逻辑延时 | 1.539 | 13.165 |  |
| MUXF8 | 7输入多路选择器 | 组合逻辑延时 | 1.252 | 14.417 | Memory Access：访问存储器 |
| LUT6 | 6输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.855 | 15.272 |  |
| LUT6 | 6输入查找表 | 组合逻辑延时 | 0.432 | 15.704 |  |
| LUT6 | 6输入查找表 | 组合逻辑延时 | 1.019 | 16.723 | Write Back：写回寄存器 |
| FDCE | D触发器 | Clock-to-Q |  |  |  |

▲表 1：关键路径分析

推测关键路径应为执行load word指令造成，此例中之路径应为自memory中载入返回地址并将其存入寄存器$ra中。

- 硬件调试情形：

本次硬件调试顺利成功，与预期结果相符。

- SW1和SW0用于选择在数码管上显示的寄存器序号：

| SW[1:0] | 寄存器 |
| --- | --- |
| 00 | $v0 |
| 01 | $a0 |
| 10 | $sp |
| 11 | $ra |

▲图7：硬件调试情形